Projeto do sistema de medição de grandezas físicas

1) O que é temperatura?

1) R: Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas (átomos e moléculas) de um corpo ou sistema, indicando se ele está mais quente ou mais frio, e determina a direção do fluxo de calor (do mais quente para o mais frio).

2) O que é calor?

2) R: Calor é a transferência espontânea de energia térmica entre corpos ou sistemas com temperaturas diferentes, fluindo sempre do objeto mais quente para o mais frio até atingirem o equilíbrio térmico.

3) Como medir a temperatura?

3) R:

4) O que é medida?

4) R: Medida é a quantificação de uma grandeza física (como comprimento, massa, tempo ou volume) por meio da comparação com um padrão pré-definido, chamado unidade de medida.

5) O que é precisão de medida?

5) R: Refere-se à consistência e reprodutibilidade de medições repetidas, indicando o quão próximos os valores medidos estão entre si, independentemente de estarem próximos do valor real.

6) O que exatidão de medida?

6) R: Refere-se à proximidade de um valor medido em relação ao valor verdadeiro ou aceito da grandeza, indicando a ausência de erros sistemáticos.

7) Quais os tipos de sensores de temperatura analógicos?

7) R: Sensor NTC e Sensor Termopar Tipo K.

8) Quais os tipos de termopares?

8) R:

Termopares de Metais Comuns

- Tipo K (Cromel / Alumel): O mais comum, de baixo custo e uso geral. Mede de -200°C a 1260°C, podendo chegar até cerca de 1372°C em condições especiais.

- Tipo J (Ferro / Constantan): Popular em aplicações industriais mais antigas, com faixa de -210 a 760°C.

- Tipo T (Cobre / Constantan): Ideal para baixas temperaturas e criogenia (-200°C a 370°C).

- Tipo E (Cromel / Constantan): Alta sensibilidade, adequado para temperaturas baixas e ambientes corrosivos (-200°C a 900°C).

- Tipo N (Nicrosil / Nisil): Alta estabilidade e resistência à oxidação em altas temperaturas (-200°C a 1300°C).

Termopares de Metais Nobres (Alta Temperatura)

- Tipo R (Platina com 13% de Ródio) e S (Platina com 10% de Ródio): Usados em fornos e fundições (até ~1600°C). São indicados para alta precisão e estabilidade, porém são facilmente contaminados se expostos a vapores metálicos, exigindo proteção cerâmica.

- Tipo B (Platina com 30% de Ródio / Platina com 6% de Ródio): Recomendado para temperaturas severas, operando até cerca de 1700°C. Não é recomendado para temperaturas abaixo de 600°C pois o sinal (tensão) gerado nessa faixa é quase nulo, tornando a medição imprecisa.

9) Como selecionar um sensor de temperatura? (Observar escala)

9) R: A seleção de um sensor de temperatura exige equilibrar a faixa de operação com a precisão necessária para a aplicação. Abaixo estão os principais critérios, com foco na escala (faixa de temperatura):

Faixa de Temperatura (Escala)

- Baixas Temperaturas (Até ~250°C): Termistores (NTC/PTC) ou RTDs (Pt100/Pt1000) são ideais pela alta precisão.

- Médias a Altas Temperaturas (-200°C a +1800°C): Termopares são necessários para faixas amplas e extremas (fornos, fundição), sendo o Tipo K o mais comum.

- Importância: Escolher um sensor com faixa muito superior à necessária pode resultar em perda de precisão e custo desnecessário.

Precisão e Estabilidade

RTDs (Pt100): Oferecem a melhor precisão e estabilidade a longo prazo, sendo ideais para processos críticos que exigem leituras precisas.

Termopares: Possuem menor precisão, mas aguentam temperaturas muito mais elevadas.

Tempo de Resposta

Rápido: Termistores ou termopares com ponta fina/exposta são ideais para mudanças rápidas de temperatura.

Lento: RTDs (como o Pt100) geralmente são mais lentos, mas preferidos pela estabilidade.

Condições Ambientais e Físicas

Ambiente: Verifique a necessidade de proteção contra corrosão, vibração ou umidade (classificação IP ou NEMA).

Inserção: Determine o comprimento e diâmetro da sonda (poço termométrico) para garantir que o sensor chegue ao local de medição correto.

Sinal de Saída e Compatibilidade

Sinal: O sensor deve ser compatível com o controlador (CLP, transmissor, etc.). As opções comuns incluem saída analógica (4 - 20 mA ou 0 - 10 V) ou resistiva direta.

Conexão: RTDs podem exigir 3 ou 4 fios para compensar a resistência do cabo, enquanto termopares exigem fios de extensão específicos.

10) O que é o arduino?

10) R: É uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto que combina hardware (uma placa com um microcontrolador) e software (uma ferramenta de desenvolvimento) para criar projetos interativos de forma acessível e simples.

11) Qual é a escala analógica do arduino

11) R: A escala analógica padrão na maioria das placas Arduino (como Uno, Nano, Mega) é de 0 a 1023 (entrada) e de 0 a 255 (saída).

12) O que é entrada analógica e o que é entrada digital no arduino?

12) R: No Arduino, entrada analógica é o tipo de entrada responsável por ler sinais elétricos contínuos, que variam em uma escala numérica. No Arduino Uno, essa escala vai de 0 a 1023, representando uma variação de tensão de 0 a 5 V, permitindo medir mudanças graduais de um fenômeno físico.

Já a entrada digital é a entrada que reconhece apenas dois estados possíveis em sua escala lógica: 0 (LOW) para nível baixo e 1 (HIGH) para nível alto, correspondendo normalmente a 0 V ou 5 V, sendo usada quando o sinal não possui valores intermediários.

12.1) O que é saída analógica (PWM) arduino?

12.1) R:

13) O que é o CLP? (Modelo da CPU 1214c do tipo DC/DC/DC).

13) R: O CLP (Controlador Lógico Programável) é um equipamento eletrônico industrial projetado para automatizar e controlar máquinas e processos. Ele é composto por hardware robusto, capaz de operar em ambientes industriais, e por software de programação, usado para criar lógicas de controle baseadas em entradas e saídas. Seu objetivo principal é executar comandos de forma confiável, contínua e segura, substituindo sistemas antigos baseados em relés e temporizadores eletromecânicos.

14) O que é entrada analógica e o que é entrada digital no CLP?

14) R: Em um CLP, a entrada analógica é utilizada para ler sinais contínuos provenientes de sensores industriais. Ela trabalha com escalas padronizadas, como 0 a 10 V, ±10 V ou 4 a 20 mA, convertendo esses valores elétricos em números que representam variações graduais de grandezas físicas, como temperatura, pressão ou nível.

Já a entrada digital em um CLP reconhece apenas dois estados lógicos em sua escala: 0 ou 1, correspondendo a sinais desligado/ligado. Normalmente esses estados são representados por tensões industriais, como 0 V e 24 V, sendo usadas para dispositivos como botões, chaves, sensores de fim de curso e relés.

14.1) O que é saída analógica no CLP?

14.1) R:

15) O que é a Ponte de Wheatstone?

15) R: A Ponte de Wheatstone é um circuito elétrico usado para medir resistências elétricas desconhecidas com alta precisão, muito aplicada em sensores e instrumentação. Foi inventada por Samuel Hunter Christie em 1833 e popularizada por Charles Wheatstone em 1843. O circuito é composto por quatro resistores em formato de losango, uma fonte de tensão e um detector central (galvanômetro), permitindo determinar com exatidão o valor da resistência medida quando a ponte está em equilíbrio.

16) O que é multímetro?

16) R: É um instrumento de medição portátil usado para medir grandezas elétricas como tensão (voltagem), corrente (amperagem) e resistência (ohms).

17) Exemplo de medição em mili volts do termopar Tipo K

17) R:

18) O que são sensores de temperatura? E quais são os tipos de sensores analógicos?

18) R: Um sensor de temperatura é um dispositivo eletrônico que detecta variações de calor em um ambiente ou objeto e as converte em sinais elétricos. Esses sinais são lidos por controladores para monitorar, exibir ou regular processos de aquecimento e resfriamento em aplicações como automóveis, ar-condicionado e equipamentos industriais.

NTC (Negative Temperature Coefficient): É um termistor, ou seja, um componente eletrônico cuja resistência elétrica diminui à medida que a temperatura aumenta. São amplamente usados em termostatos, ar-condicionado e eletrônicos para medição precisa de temperatura (-50°C a 150°C) e proteção térmica.

Termopar Tipo K: É um sensor industrial popular e de baixo custo, composto por fios de Cromel (níquel-cromo) e Alumel (níquel-alumínio), ideal para altas temperaturas (-200°C a 1250°C ou até 1372°C).

19) O que é Termopar?

19) R: É um sensor de temperatura amplamente utilizado na indústria, automação e eletrodomésticos para medir uma ampla faixa de temperaturas. Ele funciona com base em um princípio termoelétrico, sendo construído pela união de dois fios de metais diferentes (como ferro e constantan, ou chromel e alumel) soldados em uma extremidade, chamada de "junção de medição" ou "junta quente".

20) O que são múltiplos e submúltiplos de unidades?

20) R:

21) O que é medida de continuidade?

21) R:

22) O que é dimerização?

21) R:

22.1) Apresente um exemplo de dimerização com o LED a partir de um programa temporizado, como por exemplo (dimerização a cada 100 ms).

22.1) R:

22.2) Apresente um exemplo de dimerização com o LED a partir de comandos enviados por botão do tipo “push button”.

22.2) R:

- Sensor ultrassônico

- Sensor de cor

- Sensor de vibração

- Sensor LDR (luz)

- Sensor NTC / PTC

- Atuador Relé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importante: Site com vídeo, fotos e exemplo de ligação física com tinker cad.

Data: De 24/03/2026 à 26/03/2026